5.2.  Les différents types des cellules Photovoltaïques :

Le silicium est actuellement le matériau le plus utilisé pour fabriquer les cellules photovoltaïques disponibles à un niveau industriel.

5.2.1 Cellule en silicium monocristallin :

Lors du refroidissement, le silicium fondu se solidifie en ne formant qu’un seul cristal de grande dimension. On découpe ensuite le cristal en fines tranches qui donneront les cellules. Ces cellules sont en général d’un bleu uniforme.

Avantage :

Très bon rendement (17.2%).

Inconvénients :

Coût élevé rendement faible sous un faible éclairement.

5.2.2 Cellule en silicium poly cristallin :

Pendant le refroidissement du silicium, il se forme plusieurs cristaux. Ce genre de cellule est également bleu, mais pas uniforme, on distingue des motifs créés par les différents cristaux.

Avantage :

Bon rendement (13%), mais cependant moins bon que pour le monocristallin, moins cher que le monocristallin.

Inconvénient :

Les mêmes que le monocristallin, ce sont les cellules les plus utilisées pour la production électrique (meilleur rapport qualité prix).

5.2.3 Cellule en silicium amorphe :

Le silicium n’est pas cristallisé, il est déposé sur une feuille de verre. La cellule est gris très foncé. C’est la cellule des calculatrices et des montres.

Avantages :

Fonctionnement avec un éclairement faible, moins chères que les autres.

Inconvénients :

Rendement faible en plein soleil (environ 7%), performances diminuent sensiblement avec le temps.