Licence Professionnelle 2éme année           Béton armé 1                         Dr ABDOU Kamel

Chapitre 3                   TRACTION SIMPLE

1. Définition

Une pièce est soumise à la traction simple lorsque les efforts s’exerçant sur elle, et situées d’un même coté par rapport a une section droite (S) peuvent être réduites à une force unique de traction N, parallèle à la ligne moyenne, et passant par le centre de gravité de (S).

2. Détermination des armatures longitudinales

Etant donné que, par mesure de sécurité, le béton tendu est négligé, il en résulte que les armatures longitudinales, de section totale AS , doivent pouvoir équilibrer a elles seules la force appliquée N.

Etat Limite Ultime (ELU) :

AS = NU / σS10            On sait que :      σS10=fe / φS

φS = 1.15     situation normal

φS = 1           situation accidentelle

Etat Limite de Service :

AS = NU / σS            où

σS = ES . εS           si           εS  ≤ fe / ES φS

σS  = fe / φS           si           εS  ≥ fe / ES φS

σS est limitée par les conditions de fissurations

- Fissuration préjudiciable   →  σS = min 2/3.fe . max (240 mpa ; √110η .ft28)

- Fissuration très préjudiciable  →   σS = min ½ fe . max (240 mpa ; √90η .ft28)

Quand la fissuration est non préjudiciable, il n’y a pas lieu de faire la vérification à l’ELS.

ft28 = résistance du béton à la traction ou ft28 = 0.6 + 0.06 . fc28

η = 1.6 pour les aciers de haute adhérence

η = 1  pour les aciers doux

Licence Professionnelle 2éme année            Béton armé 1                          Dr ABDOU Kamel

Condition de non Fragilité :

L’effort provoquant la fissuration dans le béton sera :

Nf = B . ft28               B : étant la section de béton et  ft28 : la résistance à la traction

Nf = AS . σS              AS : étant la section des armatures   σS : contrainte des aciers

Nf =  B . ft28 =  AS . σS

La condition de non fragilité sera:

AS . fe / φS ≥ B . ft28   ;         donc        As ≥  B . ft28 / fe                    φS = 1

σS

2%                               10%           εS

Disposition constructive:

- Armatures transversales avec diamètre minimum égale à 8 mm

- Espace entre armatures transversales St = min (40 cm ; a + 10 cm), avec a c’est la plus petite dimension de la section.

- Respecter l’enrobage exigé par le BAEL.

- Jonction entre les barres : longueur de recouvrement L :

L = 40Ø pour les aciers FeE 400

L = 50Ø pour les autres types d’aciers

Licence Professionnelle 2éme année               Béton armé 1                       Dr ABDOU Kamel

EXEMPLE DE LA TRACRION

Déterminer la section d’armature d’un tirant en béton armé soumis à un effort normal de traction, appliqué au centre de gravité de la section ; avec les conditions suivantes :

NU = 400 KN                                                                                       20 cm

NS = 280 KN                                                                       20 cm

Section du tirant (20X20) cm

Acier : FeE 400 ; φS = 1.5    fissuration non préjudiciable

Béton :   fc28 = 20 MPa   ;    ft28 = 2.1 MPa

Solution :

Condition de non fragilité :

As ≥  B . ft28 / fe     → Amin = 200 . 200 . 2.1 / 400  = 2.1 cm2

Etat limite ultime :

ASu = NU / σS10        où      σS  = fe / φS     →  400 / 1.15 = 348 MPa

Donc ;   ASu = 400 103 / 348 = 11.49 cm2

Etat limite de service :

Pas de vérification à l’ELS vu que la fissuration est non préjudiciable.

Donc :  on choisi le max(Amin , ASu)           ASu = 11.49 cm2

D’après le tableau des sections on choisi :    4 Ø 20 = 12.57 cm2