Licence Professionnelle 2éme année           Béton armé 1                         Dr ABDOU Kamel

Chapitre 4                   COMPRESSION SIMPLE

1. Définition

Un pièce est soumise à la compression simple lorsque les forces agissant sur elle, et situées d’un même coté par rapport a une section droite (S), peuvent être réduites, par rapport au centre  de gravité G de (S) a une surface unique de compression N, perpendiculaire a (S) et passant par G.

Lorsqu’on soumet une pièce rectiligne assez longue, dont des dimensions de la section transversale est faible par rapport à la longueur, a un effort de compression dirigé suivant son axe, on constate :

_ Tant que l’effort de compression est suffisamment faible, l’axe de la pièce demeure rectiligne et il se produit un raccourcissement élastique proportionnel a l’effort appliqué.

_ Si l’effort de compression augmente ; pour une certaine valeur de cet effort la pièce s’incurve brusquement et elle se rompt sous une charge inférieure a celle qui aurait provoqué la rupture d’une pièce de même section transversale.

Le phénomène décrit ci-dessus a reçu le nom de flambement, la valeur de l’effort de compression a partir de laquelle se produit le flambement s’appelle : la charge critique d’Euler.

Le poteau ainsi constitué de béton et d’armature, à une faible résistance au flambement, c’est pourquoi on introduit des armatures transversales.

NU

Licence Professionnelle 2éme année           Béton armé 1                         Dr ABDOU Kamel

2. Détermination de l’effort normal résistant

Le calcul du poteau s’effectue toujours à l’ELU les vérifications des contraintes à l’ELS ne sont pas nécessaires car on doit alors vérifier σb = 0.6 fC28  ce qui est toujours satisfait étant donné que le pourcentage d’acier ne doit dépasser 5%.

NU = effort normal ultime extérieur.

Nb = effort normal que peut supporter le béton seul (section réduite).

NS = effort normal que peuvent supporter les aciers.

ETAT LIMITE ULTIME

NU = (Nb + NS)α

α = coefficient multiplicateur introduit pour tenir compte de l’éventuel flambement de la pièce.

Alors :  Nb = Br . fc28 / 0.9 φb                   et         NS = AS . fe / φS

Br = section réduite égale à :   section carré : (a – 2cm).(a – 2cm)

Br            section rectangulaire : (a – 2cm).(b – 2cm)

section circulaire : Л(D – 2)2 / 4

3. Elancement

On appelle élancement  λ le rapport de flambement  lf au rayon de giration i de la section droite du béton seul.

λ = lf / i     ;  lf longueur de flambement   ;   i rayon de giration

i = √П/S          П = moment d’inertie de la section droite suivant le petite dimension

S = aire de la section

Licence Professionnelle 2éme année           Béton armé 1                         Dr ABDOU Kamel

α= 0.85 / 1+0.2.(λ/35)2   → si    λ≤50

α=0.60.(50/λ)2     → si    50≤λ≤70

Longueur de flambement :

Elle est évaluée en fonction de la longueur libre l0 du poteau et sa liaison effective.

l0

lf = l0            lf = O.5.l0          lf = 2l0           lf = 0.707l0

Poteau d’un bâtiment   contreventé par des pans verticaux (refends) lf = 0.7l0

Considérons une section rectangulaire de dimensions (bxh) avec h>b et supposons que la direction du flambement soit parallèle au coté b alors nous avons :

Пmin = hb3/12        S = bxh             d’où     i = √П/S  =      √hb3/12.bh  = b/3.46

L’élancement mécanique   λ aura pour valeur:

λ = 3.46.lf / b

ETAT LIMITE DE STABILITE DE FORME

NU = α (Br . fc28 / 0.9 φb + AS . fe / φS)     alors:

AS = (NU/ α - Br . fc28 / 0.9 φb). φS/ fe

ETAT LIMITE DE RESISTANCE

Les armatures longitudinales sont disposées parallèlement à l’axe longitudinal de la pièce. Elles sont généralement constituées par des barres de haute adhérence. Il est

Licence Professionnelle 2éme année           Béton armé 1                         Dr ABDOU Kamel

Toute fois recommandé d’utiliser des aciers de limite élastique au moins égale à 330MPa.

En compression simple, le raccourcissement de l’acier et du béton est limité à 2%. L contrainte de béton sera donc prise égale à 0.85.fc28 / φb et celle de l’acier la contrainte correspondante à un raccourcissement de 2% : soit σ2

Les conditions d’équilibre donne Nres= NU

Nres= B.0.85.fc28 / φb + AS.σ2      donc    →  AS= (NU - B.0.85.fc28 / φb) σ2

ETAT LIMITE SZ SERVICE

σb= NS / (B+15AS)

Valeurs minimales des aciers :      Amin ≤ A ≤ Amax

Amin max (4(b+h)/100 ; 0.2bh/100)

Amax = 5bh/100

EXEMPLE DE LA COMPRESSION

Déterminer les armatures d’un poteau rectangulaire de section (20x40) cm qui supporte un effort centré ayant pour valeur : NU= 980 KN et NS = 700 KN.

Ce poteau, qui n’est pas exposé aux intempéries, appartient à un bâtiment à étages multiples ; la longueur de flambement a pour valeur lf = 2.80cm.

Acier : FeE400, type 1 avec φS = 1.15

Béton : fc28 = 25 MPa,  σb = 14.2 MPa

Section minimale :

Amin = max (2.4b+h/100 ; 0.2bh/100) ;   max (4(20+40)/100 ; 0.2(20.40)/100)

Amin = (2.40 ; 1.6)  donc     Amin= 2.40 cm2

Licence Professionnelle 2éme année           Béton armé 1                         Dr ABDOU Kamel

Etat limite de résistance :

AS= (NU - B.0.85.fc28 / φb) σ2    avec   σ2 = σS   pour εs =2%°

εs= fe/ES. φS     →  400 / 2.105. 1.15 = 1.739.10-3 < 2%0  donc  σ2= fe/ φS

σ2= fe/ φS   = 400 / 1.15 = 348 MPa

AS = (980.103 – 0.85.200.400.25 / 1.5) / 348 < 0

Etat limite de stabilité de forme:

- Vérification de l’élancement

λ = 3.46.lf / b = 3.46. (2.80/0.20) = 48.44 < 70

Or pour :      λ < 50 ; on a  α= 0.85 / 1+0.2.(λ/35)2

α = 0.85 / 1+0.2(48.44/35)2 0.615

AS = (NU/ α - Br . fc28 / 0.9 φb). φS/ fe

AS = (980.103 / 0.615 – 180.380.25 / 0.9.1.5).1.15/400 = 9.39 cm2

On choisi d’après le tableau des armatures la section de 10.17 cm2

Etat limite de service :

σb = 0.6 fC28  = 0.6.25 = 15 MPa

σb= NS / (B+15AS) = 70.103 / 200.400+15.1017 = 7.40 MPa

σb < σb      c’est vérifier, donc on appliqué la section de AS = 10.17 cm2